附件二：《2025年合科院学生公寓家具床铺样图》

宿舍家具技术参数表（二）：

配件技术参数(以下管材壁厚度应均为实测尺寸，不含漆膜厚度)

| 序号 | 名称 | 规格尺寸（mm*mm） | 实际壁厚(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 方管50*50 | 1.2 |  |
| 2 | 床帮 | 方管50*25 | 1.2 |  |
| 3 | 横衬 | 方管50*25 | 1.0 | 床体下面两头 |
| 4 | 床衬 | 方管30*30 | 1.0 | 6根（焊接固定） |
| 5 | 床头 | 方管25*25 | 0.8 |  |
| 6 | 护栏 | 方管20*20 | 1.0 | 净高350mm |
| 7 | 爬梯 | 方管25*25 | 1.5 |  |
| 9 | 蚊帐杆 | 圆管Φ19 | 0.8 |  |
| 10 | 床板 | 通长板条 | 12 |  |
| 11 | 桌面颗粒板 | 双饰面颗粒板 | 16 | E1级三聚氰胺 |
| 12 | 凳面多层板 | 多层板 | 15 | E1级多层板 |
| 13 | 抽屉导轨 | 长：335mm，宽：30mm | 0.7 | 优质导轨 |
| 14 | 爬梯踏板 | 钢架25*25 | 颗粒板16 | 表面带防滑凸点颗粒 |

钢材符合国家标准，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理，精细打磨，光洁平整。

（二）文字说明：

1.规格：2000mm长×900mm宽×2100mm高（单人位）。

2.颜色：枫木；床架，浅灰；蚊帐杆同床架色。

3.材质： 钢木结合/板材。

4.板材：E1级三聚氰胺双饰面颗粒板，甲醛释放量≤1.0mg/L;

5.柜及抽屉均安装盖板锁（明锁暗挂），抽屉锁舌不应影响抽屉拆卸；抽屉侧板为双饰面16mm厚E1级环保三聚氰胺板，抽屉底板采用五合板；抽屉滑轨采用国产优质跑道式导轨，结构简单，经久耐用。

6.床板：12㎜厚优质杉木板，宽6-7cm通长板条，四面刨光。

7.爬梯： 5步钢架颗粒板制踏板，踏板有效踩踏长度不低于450mm，宽250mm，踏板与钢架整体安装牢固。

8.学习桌：桌面面板周边采用厚32mm E1级环保三聚氰胺饰面板，其他部分采用16mm厚E1级三聚氰胺饰面板。1.5mm 厚PVC全自动封边，粘接牢固。背板采用5mm厚双贴面饰面板，桌体下方侧板与背板两侧拐角处应采用90。角码固定。

9.衣柜：规格为1900*500*1800mm,衣柜主材采用0.6mm冷轧钢板制作、激光切割、全自动折弯，高温喷塑工艺而成。每个衣柜分为上下两层设计并配有挂衣杆，设置独立6门衣柜和开放式置物架。柜体下方设置脸盆架，尺寸为1900*500*400mm，起到整体防潮作用。

10．学习凳：

（1）凳面：同柜体颜色一致，采用15mm厚E1级多层板，材质尺寸：340mm*240mm。

（2）钢架：

①四只主脚架为25mm*25mm*1.0mm方管；

②脚架下端为20mm*20mm*1.0mm方管。

二、产品及原材料检测报告

1.公寓床：提供省级及上检测机构出具依据GB/T35607-2017、GB8624-2012甲醛释放量、笨、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物和燃烧性能等级（B1级）等数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告；

2．桌面板：提供省级及上检测机构出具依据GB18584-2001甲醛释放量小于0.5mg/L、可迁移元素含量等数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告；

3.床立柱：提供省级及以上检测机构出具依据GB/T3325-2017金属喷塑涂层理化性能、硬度和附着力等数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告复印件；

4.床档钢管：提供省级及以上检测机构出具喷塑钢管依据GB/T1741-2020、QB/T3827-1999金属表面600H乙酸盐雾试验、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌抑菌率不小于96%、耐霉菌性等级1级等数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告复印件；

5. 床前护栏：提供省级及以上检测机构出具依据GB28481-2012领苯二甲酸酯、重金属等数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告复印件；

6.床板：提供省级及以上检测机构出具双面刨光环保实木板材抽样检测报告，报告依据GB/T18580-2017、GB/T17657-2013甲醛释放量等数据检测≤0.050mg/m³，带CMA检测报告复印件；

7.衣柜钢板：提供省级及以上检测机构出具依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾试验、外观性能要求数据检测合格的，带CMA和CNAS检测报告复印件。

二、样品递交

1.样品材料清单：《配件技术参数》内所列配件。

2.样品递交时间：与投标文件同时送达。

3.投标人提交样品全封闭包装，外部标注投标人，投标产品材质信息，内容在包装内注明。

评审结束后，由采购人对排名第一、第二的中标候选人的样品进行封样存放，同时第一、第二的中标候选人需在接到通知后一周内提供样品家具作为履约验收的参考，双方共同对样品家具进行破拆性检测。投标人的样品小件概不退还；未中标单位的样品家具一周内由厂家运回（因破拆性检测造成的恢复费用及运费由厂家负责）。

第二篇项目商务要求

一、交货期、交货地点及验收方式。

（一）交货期：2025年8月25日前完成家具安装调试工作。

（二）交货地点：合肥科技职业学院校内指定地点。

（三）验收方式及要求：

1.货物到达现场后，中标人应与使用单位人员共同检查外观并进行随机抽样破拆性检测。检测完毕后，破拆产品由中标单位负责免费更换。

2.中标人应保证货物到达招标采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应及时派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

①货物技术参数与采购合同、样品家具一致，性能指标达到规定的标准。

②在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试结束、符合要求后，才能最终验收。

5.供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要中标单位对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制中标单位应予以配合，并出具书面意见。

二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标产品质量保证期不低于10年。

2.投标人的质量保证期承诺若优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）售后服务内容

1.质保期内中标单位应提供完善周到的技术支持和售后服务，及时响应采购方的报修，单次维修时间不超过24小时。负责更换有瑕疵的货物，部件或提供相应的质量保证期内的服务。具体条款按乙方投标文件《售后服务承诺》执行。

2.质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中标单位应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺终身免费提供产品上门维护服务（仅收取耗材费）。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标单位提供售后服务的，该中标单位应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经招标采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

（四）质量保证及售后服务最终以正式签订的采购合同执行。

三、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

四、包装、运输、环评检测

产品包装、运输由中标单位负责。全部安装结束后中标单位应出具第三方检测机构对所提供产品抽样进行甲醛检测的合格报告及保证产品符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》检测报告。

五、现场踏勘，安装

1.本项目采购人不组织集中踏勘，投标人须自行踏勘现场，发标方全力配合。

3.投标人，中标人自行负责在踏勘，安装现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

六、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第三篇 家具实物参考图片

- 两连体三人位公寓床：

②组合写字桌：

③衣柜：

④公寓凳